# 电化学工作站技术文档：软件篇

## 一、App 的四个职责

App 的核心职责：

1. 蓝牙管理：扫描设备、建立连接、维持连接、断线处理——同时支持 BLE 和经典蓝牙 SPP

2. 协议通信：将用户输入的参数组装为二进制命令帧发送，将设备回传的字节流解析为数据点

3. 实时显示：将收到的数据实时绘制到图表（CV/DPV/SWV 为 I-V 曲线，IT 为 I-t 曲线）

4. 数据存储：测试结束后保存为 CSV + JSON，支持回溯查看和导出分享

## 二、工程结构

com.electrosync.ecworkstation/

├── MainActivity.kt           # 首页：看连接状态、进各功能

├── DeviceScanActivity.kt     # 蓝牙扫描列表

├── TestActivity.kt           # 测试参数输入（动态展示不同方法的字段）

├── RealTimeChartActivity.kt  # 跑测试 + 实时画曲线

├── HistoryActivity.kt        # 历史记录浏览

│

├── bluetooth/

│   └── BluetoothManager.kt   # 蓝牙单例：连接/断开/收发

│

├── protocol/

│   └── ECProtocol.kt         # 协议：命令构建 + 流式帧解析 + 数据解码

│

├── data/

│   ├── DataPoint.kt          # 数据点模型（Time / Sweep 两种）

│   ├── DataRecorder.kt       # 测试过程实时写 CSV

│   ├── TestMetadata.kt       # 一次测试的元数据

│   └── HistoryManager.kt     # 历史记录增删查导出

│

├── view/

│   └── RealTimeChartView.kt  # 自定义图表 View（基于 MPAndroidChart）

│

├── adapter/

│   └── HistoryAdapter.kt     # 历史列表 RecyclerView 适配器

│

├── dialog/

│   └── SaveDataDialog.kt     # 保存对话框

│

└── utils/

└── FileUtils.kt          # 文件路径、存储空间检查

分层清晰，每层只和相邻层打交道：

## 三、Android Studio 开发环境

本项目用 Android Studio 开发，Kotlin 语言，Gradle（Kotlin DSL）构建。

### （一）为什么选 Android Studio

Android Studio 是 Google 官方的 Android IDE，基于 IntelliJ IDEA，是 Android 原生开发的标准环境。优点：

- Kotlin/Java 智能提示、重构、跳转都很成熟

- Layout Inspector 可以实时查看界面布局

- Logcat 过滤 + Bluetooth 日志直接调试协议收发

- Device Explorer 浏览手机文件，验证 CSV/JSON 存对了没有

- 配合 Claude Code / Copilot 在 VS Code 改代码、在 Android Studio 编译运行

### （二）环境搭建

| 组件 | 版本/说明 |
| --- | --- |
| Android Studio | Hedgehog 2023.1+ |
| JDK | 17（AGP 8.x 要求） |
| Kotlin | 1.9.22 |
| AGP | 8.3.0 |
| Gradle | 8.3（wrapper 自带，不需要手动装） |
| minSdk | 21 (Android 5.0) |
| targetSdk | 34 (Android 14) |

首次打开工程：`File → Open → 选择 Android/` 目录，Gradle 将自动下载依赖（MPAndroidChart、Gson、Coroutines），等待右下角进度条完成后即可构建。

### （三）构建与运行

# 命令行（AI 辅助编程时用）

cd Android

./gradlew assembleDebug      # 编译 Debug APK

./gradlew installDebug       # 装到已连接手机

# IDE 内

# Run → Run 'app' (Shift+F10)

# 或点工具栏绿色三角

APK 输出路径：`Android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`

### （一）模拟器 vs 真机

不能用模拟器——没有蓝牙硬件。必须用真机测试。开发时手机通过 USB 连接电脑，开启开发者选项 + USB 调试。

### （二）调试技巧

- 蓝牙通信排查：Logcat filter 设为 `StreamParser` + `BluetoothManager`，可观察每帧收发和解析过程

- 图表调试：在 `RealTimeChartView.addEntry()` 中添加 Log.d，确认数据点是否进入图表

- 文件验证：AS 右侧 `Device Explorer → /storage/emulated/0/Documents/ElectroSync/`，可将 CSV 导出至电脑查看

- 参数持久化：`Device Explorer → /data/data/com.electrosync.ecworkstation/shared_prefs/` 查看 SharedPreferences

## 一、页面跳转流程

Activity 之间通过 Intent Extra 传递信息：

- `TEST_TYPE`（String）："CV" / "IT" / "DPV" / "SWV"，TestActivity 根据这个展示不同的参数输入字段

- `DEVICE_ADDRESS` / `DEVICE_NAME` / `IS_BLE`：扫描到设备后回传给 MainActivity

## 二、蓝牙管理层

`BluetoothManager` 是整个 App 唯一的蓝牙入口——全局单例，不管打开多少个页面，共用同一个连接。

### （一）为什么是单例

蓝牙连接是全局资源，不能让每个 Activity 各自去连。如果页面 A 打开了连接，页面 B 又去连一次，前一个连接会被打断。单例保证只有一个连接实例。

### （二）双模支持

同时支持 BLE 和 SPP 是为了兼容不同批次的蓝牙模块。VG6328A 使用 BLE 透传模式；若更换为 SPP 模块，无需修改代码即可连接。

| BLE | SPP |
| --- | --- |
| 连接方式 | BluetoothGatt |

### （三）状态和数据怎么通知 UI

用 Kotlin Flow 而不是回调：

// 连接状态 → StateFlow，UI 层 collect 即可

val connectionState: StateFlow<ConnectionState>

// 收到的原始数据 → SharedFlow，带缓冲

val receivedData: SharedFlow<ByteArray>

UI 层不需要关心蓝牙细节。`RealTimeChartActivity` 只需要 collect `receivedData`，把字节喂给协议解析器，拿到数据点后更新图表。

### （四）BLE 写入注意事项

BLE GATT 单次写入上限为 (MTU - 3) 字节。默认 MTU = 23，单次最多写入 20 字节。CV 命令帧共 25 字节（7 字节帧头帧尾 + 18 字节 payload），超出单次写入上限，必须分包。

`BluetoothManager` 已实现分包处理：将数据切分为 (MTU - 3) 大小的块，入队后在 `onCharacteristicWrite` 回调中顺序发送。MTU 越大则分包越少，因此连接后应立即请求 MTU 247。

## 三、协议层

`ECProtocol` 是 Kotlin `object`（单例），不需要实例化。三个核心能力：

### （一）构建命令帧

fun buildCVCommand(params: CVParams): ByteArray {

val buf = ByteBuffer.allocate(18).order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN)

buf.putShort(params.gain)

buf.putShort(params.cycles)

// ... 其他 7 个 int16 字段

return buildCommand(Command.CV, buf.array())

}

private fun buildCommand(cmd: Byte, payload: ByteArray): ByteArray {

val checksum = payload.fold(0) { acc, b -> acc + (b.toInt() and 0xFF) }

.and(0xFF).toByte()

return byteArrayOf(

FRAME_HEADER_1, FRAME_HEADER_2,  // AA 55

cmd,                              // 命令字

payload.size.toByte(),            // 长度

*payload,                         // 参数

checksum,                         // 校验和

FRAME_TAIL_1, FRAME_TAIL_2       // 0D 0A

)

}

注意：构建命令帧用的是小端序（`ByteOrder.LITTLE_ENDIAN`），和固件侧的 ARM 天然小端一致。

### （二）解析回传数据（StreamParser）

蓝牙字节流是连续的，帧和帧之间没有分隔符，所以需要一个状态机来从字节流里切出完整帧：

收到字节 → 喂给 StreamParser.feed()

→ 跳过非帧头字节，找到 AA 55 开头

→ 读第 3 字节（CMD）和第 4 字节（LEN）

→ 确定帧总长 = LEN + 7

→ 等够这么多字节 → 检查帧尾 0D 0A → 验证校验和

→ 通过：返回 Frame 对象

→ 不通过：丢弃，继续找下一个帧头

### （三）解码数据帧

fun decodeFrame(frame: Frame): DecodedMessage {

when (frame.command) {

Command.DORMANT -> DecodedMessage.End(mode = frame.command)

Command.IT, 0x0E.toByte() -> {

// 6 字节 payload：序号 uint16 BE + 电流整数 int16 BE + 电流小数 int16 BE

DecodedMessage.TimeSample(...)

}

else -> {

// 6 字节 payload：电压 int16 BE + 电流整数 int16 BE + 电流小数 int16 BE

DecodedMessage.SweepSample(...)

}

}

}

注意：解码时读取的是大端序（固件发送时使用的字节序），与命令构建时的小端序相反，编写协议代码时需注意区分。

### （四）协议细节注意事项

- IT 的 runTime：4 字节拆成两个 int16 传，高 16 位在前低 16 位在后

- SWV 的频率：4 字节 IEEE 754 float，直接 `ByteBuffer.putFloat()` 写入

- CV 有 9 个参数（18 字节），DPV 有 10 个（20 字节），IT 有 6 个（12 字节），SWV 有 7 个但频率占 4 字节（共 16 字节）

## 四、实时图表

`RealTimeChartView` 继承 View，内部用 MPAndroidChart 的 LineChart。核心流程：

收到一帧数据 → ECProtocol.decodeFrame() 解析出 DecodedMessage

→ 提取电压/电流值 → 构造 DataPoint

→ chart.addEntry() → chart.invalidate() 触发重绘

CV/DPV/SWV 画的是 I-V 曲线（横轴电压 mV，纵轴电流 μA）。IT 画的是 I-t 曲线（横轴时间 s，纵轴电流 μA）。MPAndroidChart 内置手势缩放和滑动支持。

## 五、数据存储

一次测试的存储产物 = 一个 CSV 文件 + 一个 JSON 元数据文件。

### （一）CSV 格式

# ElectroSync Electrochemical Workstation Data File

# Test Type: CV

# Start Time: 2026-05-05 14:30:00

# Device: VG6328A (AA:BB:CC:DD:EE:FF)

# Parameters: {startV=-500, endV=500, ...}

# ---

Index,Voltage(mV),Current(μA),Cycle

1,-500,0.123456,1

2,-495,0.234567,1

...

头部注释（# 开头）记录测试上下文，后面是数据行。不同测试方法的数据列不同——CV 多一列 Cycle，DPV/SWV 没有 Cycle，IT 是 Sequence + Time + Current。

### （一）JSON 元数据

{

"testType": "CV",

"testName": "测试1",

"startTime": 1714895400000,

"endTime": 1714895460000,

"duration": 60.0,

"deviceName": "VG6328A",

"deviceAddress": "AA:BB:CC:DD:EE:FF",

"parameters": {"startV": -500, "endV": 500, ...},

"dataPoints": 1200,

"notes": "",

"csvFileName": "CV_2026-05-05_14-30-00.csv"

}

### （二）DataRecorder 的工作方式

测试过程中 `DataRecorder.recordDataPoint()` 每收到一个点就拼一行 CSV 文本，不立即写磁盘。攒够 50 行才 `flush()` 一次，减少 IO 次数。测试结束 `stop()` 时把剩余数据刷盘，然后保存 JSON 元数据。

### （三）HistoryManager

扫描 `metadata/` 目录下的所有 JSON 文件 → 解析出 HistoryRecord 列表 → 按时间倒序排列。支持删除（删 CSV + JSON）和导出 ZIP（压缩 CSV + JSON 到一个文件）。

## 一、加一个新测试方法（App 侧）

承接固件篇的"加 LSV"例子，App 侧需要改：

| 文件 | 改什么 |
| --- | --- |
| `ECProtocol.kt` | ① `Command` 加 `const val LSV = 0xXX` ② 加 `LSVParams` data class ③ 写 `buildLSVCommand()` |
| `TestActivity.kt` | ① `setupUI()` 的 `when(testType)` 加 `"LSV"` ② 写 `setupLSVParameters()` 生成输入字段 |
| `RealTimeChartActivity.kt` | 确认 `decodeFrame()` 能正确处理 LSV 数据（和 CV 格式相同，通常不用改） |
| `DataRecorder.kt` | `writeCSVHeader()` 的 `when` 加 `"LSV"` 的列标题 |

## 二、构建与运行

cd Android

./gradlew assembleDebug      # 编译 Debug APK

./gradlew installDebug       # 装到手机

环境要求：

- Android Studio Hedgehog 2023.1+

- JDK 17

- Kotlin 1.9.22, AGP 8.3.0

- minSdk 21 (Android 5.0), targetSdk 34

模拟器不可用——模拟器不含蓝牙硬件，必须使用真机测试。

### （一）需要的权限

<!-- Android 12+ -->

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN" />

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />

<!-- Android 11 及以下 -->

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />

<!-- BLE 扫描需要位置权限 -->

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

Android 12+ 的蓝牙权限机制发生变化：`BLUETOOTH_SCAN` 和 `BLUETOOTH_CONNECT` 为运行时权限，需通过系统对话框请求用户授权。`MainActivity.checkPermissions()` 已做版本兼容处理。

### （二）关键依赖

// MPAndroidChart — 实时图表

implementation 'com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v3.1.0'

// Gson — JSON 序列化

implementation 'com.google.code.gson:gson:2.10.1'

// Coroutines — 异步操作

implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.7.3'